FuelChain Bolivia

Credenciales DEMO y componentes para cisternas / tanques

Piloto Cochabamba · 2026-09-11 · Solo entorno DEMO — no producción

Este documento resume (1) usuarios de acceso al sistema demo y (2) qué comprar/instalar para medir nivel y proxies de calidad en cisternas y tanques de estación, respetando atmósfera explosiva (vapores de gasolina/diésel).

# 1. Credenciales de acceso (DEMO)

URL web: http://localhost:3000/login  ·  API: http://localhost:3001

Contraseña única para todos los usuarios DEMO:  demo123

El mapa público /mapa no requiere login. El botón «Ver surtidores (sin login)» en la pantalla de acceso abre el mapa.

| Correo | Nombre | Rol | Para qué sirve |
| --- | --- | --- | --- |
| chofer@fuelchain.bo | Chofer cisterna DEMO | TRANSPORTER | Emitir bastón QR / custodia en ruta |
| estacion@fuelchain.bo | Encargado EESS Cala Cala | STATION_STAFF | Aceptar entrega, actualizar tanque |
| deposito@fuelchain.bo | Operador Depósito DEMO | DEPOT_OPERATOR | Carga / recepción en depósito |
| importador@fuelchain.bo | Importador DEMO CBBA | IMPORTER | Lotes y autorizaciones |
| lab@fuelchain.bo | Laboratorio DEMO | LAB | Certificados / muestreo (demo) |
| auditor@fuelchain.bo | Auditor DEMO | AUDITOR | Discrepancias y casos de auditoría |
| auditor.demo@fuelchain.bo | Auditor DEMO (alias) | AUDITOR | Misma función (alias legacy) |
| anh@fuelchain.bo | Verificador ANH (read-only DEMO) | VERIFIER | Consulta pasaporte / verify |
| ciudadano@fuelchain.bo | Ciudadano mapa CBBA | VERIFIER | Consulta (opcional; mapa es público) |

Advertencia: credenciales solo para hackathon/demo local. No usar en internet ni con datos reales. Hash DEMO = scrypt local (no IdP productivo).

# 2. Qué comprar para cisternas y tanques

Regla de oro: dentro del vapor del tanque/cisterna SOLO entra una sonda certificada Ex ia / ATEX / IECEx. El cerebro (gateway, ESP32, módem 4G, baterías) vive en zona segura (cabina, cuarto eléctrico, oficina de playa).

## 2.1 Arquitectura de compra

Zona peligrosa → sonda Ex ia → cable IS → barrera intrínseca (zona segura) → gateway FuelChain → API / cola offline.

## 2.2 Lista de compra — TANQUE de estación (EESS)

| Componente | Especificación a pedir | Cant. tip. | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sonda de nivel | Magnetostrictiva o radar/ultrasónico Ex ia, Zone 0/1, apta gasolina/diésel; preferible con interfase agua | 1 por tanque | Estándar EESS; no comprar “maker” |
| Barrera / aislador IS | Compatible con el lazo del sensor (Zener o activo), marcado Ex | 1 por lazo | Se instala en gabinete zona segura |
| Sensor temperatura | RTD/termistor Ex ia o integrado en la sonda | 1 | Proxy de calidad |
| Detección de agua | Interfase agua-combustible (magnetostrictivo o flotador certificado) | 1 | Crítico en subterráneo |
| Densidad / dieléctrico (opcional) | Sonda combinada Ex ia si el fabricante la ofrece | 0–1 | Proxy; no reemplaza lab |
| Gateway / edge | PLC industrial o PC industrial / ESP32 solo en zona segura + 4G/WiFi estación | 1 por sitio | Store-and-forward si no hay señal |
| Gabinete + UPS | IP65, puesta a tierra, alimentación estabilizada | 1 | Fuera de zona 0/1 |
| Cableado IS | Cable intrínsecamente seguro, segregado, bonding | Según plano | Instalador autorizado |

## 2.3 Lista de compra — CISTERNA

| Componente | Especificación a pedir | Cant. tip. | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sonda de nivel cisterna | Ex ia para compartimento de producto (Zone 0/1) | 1 por compartimento | Nunca electrónica WiFi dentro del vapor |
| Barrera IS | En gabinete de cabina / chasis zona segura | 1 por lazo | Obligatoria |
| Logger / gateway cabina | Equipo industrial o gateway 4G/NB-IoT con SD; GPS en cabina | 1 | Buffer offline (sin señal en ruta Arica–Bolivia) |
| GPS + antena | En cabina (fuera de vapor) | 1 | Trazabilidad de ruta |
| Teléfono endurecido / PWA | Android con cámara para QR de custodia | 1 por chofer | Cola offline FuelChain |
| Temperatura / agua proxy | Integrados a la sonda Ex o lazos adicionales IS | Según diseño | Calidad proxy |
| Alimentación vehículo | Convertidor 12/24 V → 24 Vdc aislado + fusibles | 1 | Zona segura |

## 2.4 Familias de referencia (no endorsement)

Al cotizar, pedir certificado ATEX/IECEx Ex ia vigente y compatibilidad con hidrocarburos líquidos. Ejemplos de familias citadas en la industria (verificar modelo exacto con el proveedor local en Bolivia/Chile):

• Magnetostrictivos ATEX Zone 0 para EESS (nivel + agua).
• Ultrasónicos / radar IS (p. ej. familias tipo TEK Exi, APG MNU IS u equivalentes regionales).
• Barreras Pepperl+Fuchs / MTL / Phoenix Contact (o equivalente certificado).
• Gateway: PLC Siemens/Schneider edge, o PC industrial; ESP32 solo demo en zona segura.

## 2.5 Presupuesto orientativo por sitio (DEMO / piloto)

Los precios reales dependen de importación, certificación y mano de obra calificada. Órdenes de magnitud típicas de mercado industrial (USD, referenciales, no cotización):

| Paquete | Alcance | Rango referencial USD |
| --- | --- | --- |
| EESS 1 tanque | Sonda Ex + barrera + gateway básico + instalación | 3.000 – 12.000+ |
| Cisterna 1 compartimento | Sonda Ex + barrera + logger/GPS cabina | 2.500 – 10.000+ |
| Solo DEMO hackathon | Sin hardware: SIMULATOR + celular QR | 0 (software) |

# 3. Checklist de instalación segura

Clasificar zonas 0 / 1 / 2 con persona competente.

Comprar solo sensores con marcado Ex ia (o equivalente) para gasolina/diésel.

Instalar barrera IS en área segura; cableado segregado y bonding.

Gateway / módem / baterías FUERA del compartimento de vapor.

Documentar modelo, certificado, plano y pruebas.

En demo actual del monorepo: usar SIMULATOR; hardware físico = piloto real.

Celular del operador: leer QR en zona segura (oficina de playa), no sobre boca de carga activa.

# 4. Relación con la importación (Arica)

La gasolina/diésel suelen descargarse de buques en Terminal Sica Sica (Arica, Chile) y viajar en cisterna a Bolivia. Por eso el logger offline en cabina + QR entre actores es crítico en tramos sin señal. Ver docs/importacion-chile-arica.md en el repositorio.

# 5. Frase para el jurado

“Medimos cantidad y proxies de calidad en cisterna y tanque, pero la electrónica inteligente vive en zona segura. En el tanque solo entra una sonda intrínsecamente segura con barrera — porque el vapor de gasolina puede inflamarse.”

FuelChain Bolivia · Documento DEMO · No es lista de compra oficial YPFB/ANH · No sustituye ingeniería de seguridad certificada.